烘干锤式破碎机

烘干锤式破碎机简介：

烘干锤式破碎机用于破碎和烘干软质且非磨蚀性物料，如石膏、白垩、粘土、料浆滤饼等，如可对工业副产品石膏、烟气脱硫石膏进行打散、烘干、煅烧，该机生产效率高、能耗低，在烘干的同时具有打散与破碎的作用。旋转的转子将物料打散，热风将物料烘干，气流将已破碎烘干的物料带至分离室，细粉随后进入旋风筒分离，粗颗粒回入锤式破碎机再次破碎。

在石膏板行业，DSJ系列烘干锤式破碎机可将含水量≤12%的脱硫石膏渣料饼通过烘干锤式破碎机的转子将其打散、抛扬，并与引入的550℃热风充分热交换，形成含水量≤1%的物料，物料由出风管进入上升管道被热风带走进入下道工序。DSJ系列烘干锤式破碎机也可用于水泥行业对滤饼和环保领域对电石渣的烘干破碎处理等。

DSJ系列烘干锤式破碎机由于采用了合理可靠的加工工艺、优质材质和先进的自动化加工设备，使烘干锤式破碎机运行可靠、稳定、检修方便，DSJ系列烘干锤式破碎机的各项环保指标均符合国家要求。

以前脱硫石膏渣往往通过填埋方法处理，这样严重污染环境且占用耕地，现在，将脱硫石膏渣经DSJ系列烘干锤式破碎机处理后可制成建筑用石膏粉，变废为宝，而且经DSJ系列烘干锤式破碎机制成的石膏粉性能超过天然石膏，是制造石膏板的优质原料。

技术参数：

| 型号 | 最大给料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 进料含水量 | 电机功率(kW) | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSJ2015 | ≤100 | 30-35 | ≤15% | 220 | 40 |
| DSJ2515 | ≤100 | 40-50 | ≤15% | 250 | 55 |
| DSJ2821 | ≤100 | 65-80 | ≤15% | 450 | 78 |
| DSJ3026 | ≤100 | 110 | ≤15% | 800 | 128 |
| DSJ4325 | ≤100 | 150-160 | ≤15% | 900 | 145 |